Network Documentation - Modules 11-13

# IPv4 Subnet Scheme (VLSM)

Address Space: 192.168.1.0 /24

Method: Variable Length Subnet Mask (VLSM) - sorted largest to smallest

| Subnet | Network Address | Subnet Mask | Prefix | First Host | Last Host | Broadcast | Need | Get |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 192.168.1.0 | 255.255.255.192 | /26 | 192.168.1.1 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 | 60 | 62 |
| LAN-B | 192.168.1.64 | 255.255.255.224 | /27 | 192.168.1.65 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 | 25 | 30 |
| LAN-C | 192.168.1.96 | 255.255.255.224 | /27 | 192.168.1.97 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 | 20 | 30 |
| LAN-D | 192.168.1.128 | 255.255.255.240 | /28 | 192.168.1.129 | 192.168.1.142 | 192.168.1.143 | 12 | 14 |
| LAN-E | 192.168.1.144 | 255.255.255.240 | /28 | 192.168.1.145 | 192.168.1.158 | 192.168.1.159 | 12 | 14 |
| P2P-1 | 192.168.1.160 | 255.255.255.252 | /30 | 192.168.1.161 | 192.168.1.162 | 192.168.1.163 | 2 | 2 |
| P2P-2 | 192.168.1.164 | 255.255.255.252 | /30 | 192.168.1.165 | 192.168.1.166 | 192.168.1.167 | 2 | 2 |
| P2P-3 | 192.168.1.168 | 255.255.255.252 | /30 | 192.168.1.169 | 192.168.1.170 | 192.168.1.171 | 2 | 2 |
| P2P-4 | 192.168.1.172 | 255.255.255.252 | /30 | 192.168.1.173 | 192.168.1.174 | 192.168.1.175 | 2 | 2 |

# IPv6 Routing Table (NET_1_R1)

Command used: show ipv6 route

| Type | Network | Prefix | Via |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 2001:ABCD:1234:1::/64 | /64 | GigabitEthernet0/0/0, directly connected |
| L | 2001:ABCD:1234:1::1/128 | /128 | GigabitEthernet0/0/0, receive |
| C | 2001:ABCD:1234:2::/64 | /64 | GigabitEthernet0/0/1, directly connected |
| L | 2001:ABCD:1234:2::1/128 | /128 | GigabitEthernet0/0/1, receive |
| L | FF00::/8 | /8 | Null0, receive |

C = Connected (directly connected network)

L = Local (IP address of the router interface itself)

# Router Configuration (NET_1_R1)

Command used: show running-config

hostname NET_1_R1

!

ipv6 unicast-routing

!

interface GigabitEthernet0/0/0

description Link to Room 100 LAN

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

!

interface GigabitEthernet0/0/1

description Link to Admin and Wireless LAN

ip address 11.0.0.1 255.255.255.0

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

!

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 11.0.0.2

# IPv6 Address Configuration on PCs

| PC | IPv6 Address (GUA) | Prefix | Link-local | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 2001:ABCD:1234:1::15 | /64 | FE80::15 | FE80::1 (G0/0/0) |
| PC2 | 2001:ABCD:1234:1::16 | /64 | FE80::16 | FE80::1 (G0/0/0) |
| PC3 | 2001:ABCD:1234:1::17 | /64 | FE80::17 | FE80::1 (G0/0/0) |
| PC4 | 2001:ABCD:1234:1::18 | /64 | FE80::18 | FE80::1 (G0/0/0) |
| PC5 | 2001:ABCD:1234:1::19 | /64 | FE80::19 | FE80::1 (G0/0/0) |
| Admin1 | 2001:ABCD:1234:2::15 | /64 | FE80::15 | FE80::1 (G0/0/1) |
| Admin2 | 2001:ABCD:1234:2::16 | /64 | FE80::16 | FE80::1 (G0/0/1) |

## 1. Explain the role of the subnet mask when assigning IPv4 addresses.

Subnet Mask ใช้กำหนดส่วนของ Network และ Host ใน IPv4 Address เพื่อแบ่งเครือข่ายออกเป็นส่วนย่อย (Subnet) ช่วยให้ Router รู้ว่า IP Address ใดอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน และช่วยจัดการจำนวนเครื่องที่สามารถใช้งานในแต่ละเครือข่ายได้

## 2. Explain how to determine what network a host belongs to.

สามารถหา Network ของ Host ได้โดยนำ IPv4 Address มาทำ AND กับ Subnet Mask ผลลัพธ์ที่ได้คือ Network Address ซึ่งใช้บอกว่า Host นั้นอยู่ใน Network ใด

ตัวอย่าง:

IP: 192.168.1.10

Mask: 255.255.255.0 (/24)

Network Address คือ 192.168.1.0

ดังนั้น Host นี้อยู่ใน Network 192.168.1.0

## 3. Explain the differences in Unicast, Multicast, and Broadcast transmissions.

Unicast

การส่งข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์หนึ่ง (One-to-One)

เช่น PC1 ส่งข้อมูลหา PC2 โดยตรง

Multicast

การส่งข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังกลุ่มอุปกรณ์ที่กำหนด (One-to-Many)

อุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจะไม่รับข้อมูล

Broadcast

การส่งข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังทุกอุปกรณ์ใน Network เดียวกัน (One-to-All)

ใช้สำหรับค้นหาอุปกรณ์หรือส่งข้อมูลที่ต้องการให้ทุกเครื่องรับ

## 4. Explain why IPv6 addressing is needed.

IPv6 ถูกพัฒนาขึ้นเพราะ IPv4 มีจำนวน Address จำกัดและไม่เพียงพอต่อจำนวนอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ IoT และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ

IPv6 มีจำนวน Address มากกว่า IPv4 มาก ช่วยลดปัญหา IP Address หมด และมีการจัดการ Network ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

## 5. Explain the difference between an IPv6 Global Unicast Address and an IPv6 Link-local Address.

IPv6 Global Unicast Address (GUA)

เป็น Address ที่สามารถใช้สื่อสารระหว่าง Network ได้

สามารถ Routing ผ่าน Internet หรือ Router ได้

ตัวอย่าง:

2001:ABCD:1234:1::15/64

IPv6 Link-local Address

ใช้สื่อสารภายใน Link หรือ Network เดียวกันเท่านั้น

Router จะไม่ส่งต่อออกไปยัง Network อื่น

เริ่มต้นด้วย FE80::

ตัวอย่าง:

FE80::15

## 6. Describe the IPv6 Global Unicast Address structure and the role each part plays.

IPv6 GUA มีขนาด 128 bits แบ่งเป็นส่วนหลัก ๆ:

ตัวอย่าง:

2001:ABCD:1234:1::15/64

- Global Routing Prefix

2001:ABCD

ใช้ระบุองค์กรหรือเครือข่ายระดับโลก

- Subnet ID

1234:1

ใช้แบ่งเครือข่ายย่อยภายในองค์กร

- Interface ID

::15

ใช้ระบุอุปกรณ์ Host ภายใน Subnet

- /64
 หมายถึง 64 bits แรกเป็น Network และ 64 bits หลังเป็น Host

## 7. Explain how host-to-host connectivity is tested and how the PING command works.

การทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Host ใช้คำสั่ง PING

PING จะส่ง ICMP Echo Request จากเครื่องต้นทางไปยังปลายทาง หากปลายทางได้รับและตอบกลับด้วย ICMP Echo Reply แสดงว่าการเชื่อมต่อทำงานปกติ

ผลลัพธ์ที่ดู:

- Sent = จำนวน Packet ที่ส่ง

- Received = จำนวน Packet ที่ได้รับกลับ

- Lost = Packet ที่สูญหาย

เช่น:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0

หมายถึงเชื่อมต่อสำเร็จ

## 8. Explain the difference in PING and TRACERT. When would you use one over the other?

PING

- ใช้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ปลายทางสามารถติดต่อได้หรือไม่

- ตรวจสอบความเร็วและ Packet Loss

- ใช้เมื่อสงสัยว่า Network เชื่อมต่อไม่ได้

TRACERT

- ใช้ดูเส้นทางที่ Packet เดินทางผ่าน Router ต่าง ๆ ไปยังปลายทาง

- แสดงจำนวน Hop และตำแหน่งที่อาจเกิดปัญหา

ใช้:

- PING → ตรวจว่า "ถึงหรือไม่"

- TRACERT → ตรวจว่า "ติดปัญหาที่จุดไหนระหว่างทาง"