เป้าหมาย
 Lab นี้ OSPF ถูกตั้งค่าไว้แล้วและทุกอุปกรณ์ต่อกันได้ปกติ เราแค่ต้องไปปรับค่า default ของ OSPF (hello/dead timer) และปรับ bandwidth ของลิงก์ แล้วเช็คว่าเน็ตเวิร์กยังใช้งานได้ปกติไหม

ขั้นที่ 1 — เช็คก่อนแก้
 ping จาก PC1, PC2, PC3 ไปหา Web Server และหากันเองก่อน เพื่อ confirm ว่าตอนนี้ทุกอย่างเชื่อมต่อได้ปกติ (baseline)

ขั้นที่ 2 — ปรับ Hello/Dead Timer

บน R1:

- enable

- configure terminal

- interface s0/0/0

- ip ospf hello-interval 15

ip ospf dead-interval 60

พอทำแค่ฝั่ง R1 อย่างเดียว → OSPF neighbor ระหว่าง R1-R2 จะ DOWN ทันที เพราะ timer มันไม่ match กัน (dead timer expired) ต้องไปตั้งอีกฝั่งให้เท่ากันด้วย

บน R2 (ตั้งค่าเดียวกัน):

- enable

- configure terminal

- interface s0/0/0

- ip ospf hello-interval 15

ip ospf dead-interval 60

หลังจากนั้นรอสักพัก adjacency จะกลับมา FULL (Loading Done) เหมือนเดิม → บทเรียนตรงนี้คือ OSPF ต้อง match ค่า timer กันทั้งสองฝั่ง ไม่งั้น neighbor จะไม่ขึ้น

ขั้นที่ 3 — ปรับ Bandwidth

ก่อนปรับ ลอง tracert จาก PC1 → 64.100.1.2 เส้นทางจะวิ่งผ่าน R2 (เพราะ cost ต่ำกว่า)

บน R1:

- enable

- configure terminal

- interface s0/0/0

- bandwidth 64

end

คำสั่งนี้ ไม่ได้เปลี่ยนความเร็วจริงของพอร์ต แต่เปลี่ยนแค่ค่าที่ OSPF เอาไปคำนวณ cost/metric เท่านั้น

พอลอง tracert ใหม่ → เส้นทางเปลี่ยนไปวิ่งผ่าน R3 แทน เพราะตอนนี้ผ่าน R2 มันแพงกว่าแล้ว (bandwidth ต่ำ = cost สูงขึ้น) OSPF เลยเลือกเส้นทางใหม่ที่ cost ต่ำกว่า

ขั้นที่ 4 — เช็คหลังแก้เสร็จ
 Ping ระหว่าง PC1, PC2, PC3, Web Server ครบทุกคู่ → ผ่านหมด ✅ แปลว่าเน็ตเวิร์กยังคุยกันได้ปกติ แค่เปลี่ยนเส้นทางเดิน

สรุป

- ปรับ hello = 15s, dead = 60s ต้องทำ ทั้งสองฝั่งของลิงก์ ไม่งั้น adjacency ล่ม

- bandwidth เป็นแค่ค่าที่ใช้คำนวณ cost ไม่ใช่ speed จริง

- เปลี่ยน bandwidth บน R1-R2 ทำให้ OSPF คิด cost ใหม่ แล้วเลือกเส้นทางผ่าน R3 แทน

- สุดท้ายทุกอุปกรณ์ยัง ping หากันได้หมด → lab ผ่าน