Test Connectivity to the Web Server

Q: Were any of the pings successful?
 A: No.

Q: What message did you receive, and which device issued the message?
 A: Destination unreachable from R2.

Q: What statement is present in the routing tables that indicates that the pings to the Web Server will fail?
 A: Gateway of last resort is not set

ขั้นที่ 2 — ตั้ง Default Route บน R2

R2 คือเราเตอร์ที่ต่อออก Internet ผ่าน S0/1/0 ตั้ง static default route:

enable

configure terminal

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0

Note: router จะเตือนว่าถ้า interface ไม่ใช่ point-to-point อาจกระทบ performance — เพิกเฉยได้เพราะลิงก์นี้เป็น point-to-point จริง

ขั้นที่ 3 — Propagate Default Route เข้า OSPF

router ospf 1

default-information originate

ทำให้ R2 กลายเป็น ASBR และแจก default route (0.0.0.0/0) เข้าไปในระบบ OSPF ให้ R1, R3 รู้จัก

ขั้นที่ 4 — ตรวจสอบ routing table

R1:

Gateway of last resort is 172.16.3.2 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.3.2, 00:00:08, Serial0/0/0

R3:

Gateway of last resort is 192.168.10.9 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.9, 00:08:15, Serial0/0/1



Verify Connectivity
 ping จาก PC1, PC2, PC3 ไปยัง Web Server อีกครั้ง → สำเร็จหมด ✅

สรุป

- ก่อนแก้ ping ไม่ผ่านเพราะ gateway of last resort not set

- ตั้ง static default route ที่ R2 (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <interface>)

- ใช้ default-information originate แจก default route เข้า OSPF

- R1/R3 เห็น route แบบ O*E2 0.0.0.0/0

- ping ผ่านหมดหลังตั้งค่าเสร็จ