# Packet Tracer - Single-Area OSPFv2 Configuration (Instructor Version)

Instructor Note: Red font color or gray highlights indicate text that appears in the instructor copy only.

# Addressing Table

| Device | Interface | IP Address / Prefix |
| --- | --- | --- |
| P2P-1 | S0/1/0 | 10.0.0.1/30 |
| P2P-1 | S0/1/1 | 10.0.0.9/30 |
| P2P-1 | S0/2/0 | 10.0.0.13/30 |
| P2P-2 | S0/1/0 | 10.0.0.2/30 |
| P2P-2 | S0/1/1 | 10.0.0.5/30 |
| P2P-2 | G0/0/0 | 192.168.1.1/24 |
| P2P-2 | G0/0/1 | 192.168.2.1/24 |
| P2P-3 | S0/1/0 | 10.0.0.6/30 |
| P2P-3 | S0/1/1 | 10.0.0.10/30 |
| P2P-3 | G0/0/0 | 192.168.3.1/28 |
| BC-1 | S0/1/0 | 10.0.0.14/30 |
| BC-1 | S0/1/1 | 64.0.100.2/30 |
| BC-1 | G0/0/0 | 10.0.1.1/29 |
| BC-2 | G0/0/0 | 192.168.4.1/30 |
| BC-2 | G0/0/1 | 10.0.1.2/29 |
| BC-3 | G0/0/0 | 192.168.5.1/24 |
| BC-3 | G0/0/1 | 10.0.1.3/29 |
| Internet Server | NIC | 203.0.113.100/24 |
| PC 1 | NIC | 192.168.1.10/24 |
| Laptop 1 | NIC | 192.168.2.20/24 |
| Workgroup Server | NIC | 192.168.3.14/28 |
| PC 2 | NIC | 192.168.4.40/24 |
| PC 3 | NIC | 192.168.5.50/24 |

# Objectives

Implement single-area OSPFv2 in both point-to-point and broadcast multiaccess networks.

# Background

You are helping a network engineer test an OSPF set up by building the network in the lab where you work. You have interconnected the devices and configured the interfaces and have connectivity within the local LANs. Your job is to complete the OSPF configuration according to the requirements left by the engineer.

Use the information provided and the list of requirements to configure the test network. When the task has been successfully completed, all hosts should be able to ping the internet server.

# Instructions

Configure the network to meet the requirements.

# Requirements

Use process ID 10 for OSPF activation on all routers.

- Activate OSPF using network statements and inverse masks on the routers in the Headquarters network.

- Activate OSPF by configuring the interfaces of the network devices in the Data Service network, where required.

- Configure router IDs on the multiaccess network routers as follows:

  - BC-1: 6.6.6.6

  - BC-2: 5.5.5.5

  - BC-3: 4.4.4.4

- Configure OSPF so that routing updates are not sent into networks where they are not required.

- Configure router BC-1 with the highest OSPF interface priority so that it will always be the designated router of the multiaccess network.

- Configure a default route to the ISP cloud using the exit interface command argument.

- Automatically distribute the default route to all routers in the network.

- Configure the OSPF routers so that the Gigabit Ethernet interface cost will be 10 and the Fast Ethernet cost will be 100.

- Configure the OSPF cost value of P2P-1 interface Serial0/1/1 to 50.

- Configure the hello and dead timer values on the interfaces that connect P2P-1 and BC-1 to be twice the default values.

End of document

# Answer Configurations

# P2P-1

enable

configure terminal

interface Serial0/1/1

ip ospf cost 50

interface Serial0/2/0

ip ospf hello-interval 20

ip ospf dead-interval 80

router ospf 10

auto-cost reference-bandwidth 10000

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0

network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0

end

# P2P-2

enable

configure terminal

router ospf 10

passive-interface GigabitEthernet0/0/0

passive-interface GigabitEthernet0/0/1

auto-cost reference-bandwidth 10000

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

end

# P2P-3

enable

configure terminal

router ospf 10

passive-interface GigabitEthernet0/0/0

auto-cost reference-bandwidth 10000

network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0

network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0

network 192.168.3.0 0.0.0.15 area 0

end

# BC-1

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet0/0/0

ip ospf priority 255

ip ospf 10 area 0

interface Serial0/1/0

ip ospf hello-interval 20

ip ospf dead-interval 80

ip ospf 10 area 0

router ospf 10

router-id 6.6.6.6

passive-interface Serial0/1/1

auto-cost reference-bandwidth 10000

default-information originate

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/1

end

# BC-2

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet0/0/0

ip ospf 10 area 0

interface GigabitEthernet0/0/1

ip ospf 10 area 0

router ospf 10

router-id 5.5.5.5

passive-interface GigabitEthernet0/0/0

auto-cost reference-bandwidth 10000

End

# BC-3

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet0/0/0

ip ospf 10 area 0

interface GigabitEthernet0/0/1

ip ospf 10 area 0

router ospf 10

router-id 4.4.4.4

passive-interface GigabitEthernet0/0/0

auto-cost reference-bandwidth 10000

End

# สรุปเอกสาร Packet Tracer Lab 13.2.7.1 — Single-Area OSPFv2 Configuration

## 📋 สรุปเนื้อหา

เอกสารนี้คือ แลป Packet Tracer เรื่องการตั้งค่า OSPFv2 แบบ Single-Area (Area 0) โดยมีเครือข่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน:

- Headquarters Network — ใช้ router แบบ point-to-point คือ P2P-1, P2P-2, P2P-3 เชื่อมต่อกันด้วยลิงก์ Serial และมี LAN ต่อ PC/Server

- Data Service Network — ใช้ router BC-1, BC-2, BC-3 ซึ่งเชื่อมกันแบบ multiaccess (broadcast) ผ่านซับเน็ต 10.0.1.0/29 ร่วมกัน และ BC-1 มีลิงก์ WAN ออกไปยัง ISP Cloud

เป้าหมายคือให้ทุกอุปกรณ์ ping ไปถึง Internet Server ได้ โดยมีข้อกำหนด (requirements) ที่ต้องทำตามหลายข้อ และไฟล์นี้มี คำตอบ (Answer Configurations) ของแต่ละ router แนบมาด้วยแล้ว

## 🔍 วิเคราะห์การตั้งค่าเทียบกับ Requirements

| Requirement | การตั้งค่าที่พบ | ผลวิเคราะห์ |
| --- | --- | --- |
| Process ID 10 ทุกเราเตอร์ | router ospf 10 ทุกตัว | ✅ ถูกต้อง |
| HQ ใช้ network statement + wildcard mask | P2P-1/2/3 ใช้ network ... area 0 | ✅ สอดคล้องกับแนวคิด "point-to-point → ใช้ network command" |
| Data Service ใช้คำสั่งระดับ interface | BC-1/2/3 ใช้ ip ospf 10 area 0 ที่ interface โดยตรง | ✅ สอดคล้อง — เป็นวิธีทางเลือกแทน network statement |
| Router ID ของ BC-1/2/3 | router-id 6.6.6.6 / 5.5.5.5 / 4.4.4.4 | ✅ ตรงตามที่กำหนด |
| ไม่ส่ง update เข้า LAN ที่ไม่จำเป็น | passive-interface บน G0/0/0, G0/0/1 (ฝั่ง LAN) | ✅ ถูกหลักการ ป้องกันการโฆษณาเข้าไปยังเครือข่ายปลายทาง (stub) |
| BC-1 priority สูงสุดเป็น DR | ip ospf priority 255 บน G0/0/0 | ✅ ถูกต้อง (ค่าสูงสุดคือ 255) |
| Default route ผ่าน exit-interface | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/1 | ✅ ใช้ exit-interface ตามที่โจทย์ระบุ |
| กระจาย default route อัตโนมัติ | default-information originate | ✅ ถูกต้อง |
| Cost: Gigabit=10, FastEthernet=100 | auto-cost reference-bandwidth 10000 | ✅ คำนวณถูก (10000/1000=10, 10000/100=100) |
| Cost ของ P2P-1 S0/1/1 = 50 | ip ospf cost 50 | ✅ ตรงตาม requirement |
| Hello/Dead timer เป็น 2 เท่า (ปกติ 10/40) | hello-interval 20, dead-interval 80 | ✅ ถูกต้องทั้งฝั่ง P2P-1 (S0/2/0) และ BC-1 (S0/1/0) |

### จุดที่น่าสังเกต (รายละเอียดเชิงลึก)

- BC-1 มีคำสั่ง passive-interface Serial0/1/1 แต่อินเทอร์เฟซนี้ไม่เคยถูกเปิดใช้ OSPF ด้วยคำสั่ง ip ospf 10 area 0 เลย (เพราะเป็นลิงก์ WAN ออก ISP ไม่ใช่ area 0) — คำสั่งนี้จึงซ้ำซ้อน ไม่มีผลจริง แต่ไม่ผิดหลักการ

- Subnet 10.0.1.0/29 เป็นจุดที่ BC-1, BC-2, BC-3 มาบรรจบกันเป็น multiaccess segment เดียว — อธิบายได้ว่าทำไมโจทย์ต้องกำหนด priority ให้ BC-1 ชนะเลือกตั้งเป็น DR (Designated Router)

- P2P-2 และ P2P-3 ทำ passive-interface เฉพาะฝั่ง LAN (G0/0/0, G0/0/1) เท่านั้น ส่วนลิงก์ serial ระหว่างกันยังคง active เพื่อแลกเปลี่ยนเส้นทาง