Part 1 - Step 2:

What benefits can VLANs provide to the network?

VLAN ช่วยแบ่งเครือข่ายขนาดใหญ่ออกเป็น broadcast domain ย่อย ๆ ทำให้:

- ลด broadcast traffic ที่ไม่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย

- เพิ่มความปลอดภัย โดยแยกกลุ่มผู้ใช้งาน (เช่น Faculty, Students, Guest) ออกจากกัน แม้เสียบสายอยู่สวิตช์ตัวเดียวกัน

- จัดกลุ่มผู้ใช้ตามหน้าที่ ไม่ใช่ตามตำแหน่งทางกายภาพ ทำให้ย้าย/เพิ่ม/เปลี่ยนอุปกรณ์ในเครือข่ายได้ง่ายและยืดหยุ่นขึ้น (ไม่ต้องเดินสายใหม่)

- ง่ายต่อการบริหารจัดการเครือข่ายขนาดใหญ่

Part 2 - Step 2:

Which command will only display the VLAN name, status, and associated ports on a switch?

show vlan brief



Part 3 - Step 4:

Although the access ports are assigned to the appropriate VLANs, were the pings successful? Explain.

ไม่สำเร็จ (ไม่ผ่าน) เพราะแม้ PC1 และ PC4 จะอยู่ใน VLAN 10 เดียวกันบนสวิตช์คนละตัว (S1 และ S2/S3) แต่ ยังไม่ได้ตั้งค่า trunk link ระหว่างสวิตช์ (พอร์ต Gig0/1 ที่เชื่อมระหว่างสวิตช์ยังอยู่ใน VLAN 1 default เป็น access port ธรรมดา) ทำให้ traffic ของ VLAN 10 จากสวิตช์หนึ่งไม่สามารถส่งผ่านไปยังอีกสวิตช์หนึ่งได้

What could be done to resolve this issue?

ต้องกำหนดให้พอร์ตที่เชื่อมระหว่างสวิตช์ (เช่น Gig0/1) เป็น trunk port เพื่อให้สามารถส่งผ่าน traffic ของหลาย VLAN ระหว่างสวิตช์ได้ โดยใช้คำสั่งประมาณนี้:

S1(config)# interface gig0/1

S1(config-if)# switchport mode trunk

(ทำแบบเดียวกันบนพอร์ตที่เชื่อมต่อของสวิตช์ฝั่งตรงข้ามด้วย)